《电路》课程实验报告

课	程 	电子电工技术 	 学		院 	自动化学院		 专		业 	自动化专业

学		号

姓	名

指导教师

（      2025    年  4  月 ）

| 学生序号 |  |
| --- | --- |
| 成绩评定 |  |
| 教师签名 |  |

实验报告

自动化	学院	专业（专业方向）：               自动化

24	级     		班	实验者：	学号：

实验日期： 2025 年   4  月   11 日	第   7  周	星期 五	实验室   3-405

实验 1 常用电子仪器仪表

一、实验目的

1.掌握直流稳压电源和万用表的使用方法。

2.初步掌握函数信号发生器、示波器、交流毫伏表的使用

二、实验仪器设备

直流稳压电源 1 台、数字万用表 1 块、直流毫安表 1 块、电工实验箱 1 台。

三、实验内容

1.正确设置函数信号发生器各旋钮及按钮，使其产生f=1kHz、Vp-p=50mV的正弦波。

2.将函数信号发生器选择的频率范围和输出衰减记录在表1.1中。

3.调节示波器，使示波器接受并适当显示此显示此信号波形，将示波器的数据填写在表1.1中。

4.用交流毫伏表测量此正弦波，记录交流毫伏表的数据。

5.正确设置函数信号发生器各个旋钮及按键，使其产生f=10kHz、Vp-p=500mV；f=1kHz、Vp-p=5V的正弦波，重复上述步骤2-4，将数据记录在表1.1中。

表 1.1 信号测量数据表

| 函数信号发 生器输出值 |  | 示波器测量 值及计算值 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率 | 峰峰值 | 垂直轴X |  |  |  | 水平轴Y |  |  |  |
|  |  | V/Div | 峰峰距离格数 | 峰峰计算值 | 有效值计算 | T/Div | 每周期格数 | 周期计算值 | 频率计算值 |
| 1kHz | 50mV | 20mV | 2.4 | 48mV | 16.97mV | 1ms | 1 | 1ms | 1k |
| 10kHz | 500mV | 200mV | 2.4 | 480mV | 169.7mV | 50us | 2 | 100us | 10k |
| 1kHz | 5V | 2V | 2.4 | 4.8V | 1.697V | 500us | 2 | 1000us | 1k |

| 显示值 |  |  |  | 交流毫伏表 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率 | 峰峰值 |  | 有效值 | 量程选择 | 有效值 |
| 986.1Hz |  | 59.2mV | 18.2mV | 2V | 0.0176V |
| 9.98kHz |  | 536mV | 189.5mV | 2V | 0.177V |
| 1k |  | 5.12V | 1.8V | 2V | 1.789V |

四、实验结果

图 1.1 示波器图片

五、思考题

- 可以采用什么方法调节示波器，使示波器稳定地显示信号波？

2.设定晶体管交流毫伏表的量程？如何读取晶体管交流毫伏表的读数？该读数表示的是有效值还是峰峰值？

3.么电子仪器在电路测量中要注意共地的问题