《电路》课程实验报告

课	程 	电子电工技术 	 学		院 	自动化学院		 专		业 	自动化专业

学		号

姓	名

指导教师

（      2025    年  5  月）

| 学生序号 |  |
| --- | --- |
| 成绩评定 |  |
| 教师签名 |  |

实验报告

自动化	学院	专业（专业方向）：               自动化

24	级     	班	实验者：	学号：

实验日期： 2025 年   5  月    9   日	第  11  周	星期 五	实验室   3-405

实验 7 运算放大器的线性应用

一、实验目的

1.掌握检查运算放大好坏的方法。

2.掌握运算放大器组成比例、积分运算电路的工作原理及运算功能。

3.掌握以上各种应用电路的组成及其测试方法

二、实验仪器设备

示波器 1 台、函数信号发生器 1 台、直流稳压电源 1 台、数字万用表 1 块、直流毫安表 1 块、模拟电子技术实验箱 1 台。

三、实验内容

1.反向比例电路如图7.1所示，测得数据填入表7.1中

图7.1	反向比例电路			图7.2	积分运算电路

表 7.1 反相比例运算实验数据表

| U/V | 理论值（V） |  |  |  | 实测值（V） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UN | UP | UO | U0/Ui | UN | UP | UO | U0/Ui |
| -0.3 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | -10 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | -10 |
| 0.3 | 0.00 | 0.00 | -3.00 | 10 | 0.00 | 0.00 | -3.00 | 10 |

2.积分电路如图7.2构成，测得数据如表7.2所示

表 7.2 积分运算电路实验数据表

| 函数信号发生器输出值 |  |  | 示波器测量值及计算值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 垂直轴X |  |  | 水平轴Y |  |  |  | 显示值 |  |
| 波形 | 频率 | 峰峰值 | V/Div | 峰峰距离格数 | 峰峰计算值 | T/Div | 每周期格数 | 周期计算值 | 频率计算值 | 频率 | 峰峰值 |
| 正弦波 | 500Hz | 500mV | 100mV | 2.8 | 280mV | 1ms | 2 | 2ms | 500Hz | 500Hz | 288mV |
| 方波 | 1kHz | 1V | 500mV | 0.7 | 350mV | 500us | 2 | 1ms | 1kHz | 1kHz | 400mv |

四、实验结果

五、思考题

- 理想集成运算放大器模型中，“虚短”和“虚断”含义是什么？为什么可以采用虚短和虚断的假设分析集成运算放大器电路？

- 在集成运算放大器应用电路中，运算放大器的在线性区的条件是什么？